# HC系列全彩控制卡使用说明书

新翼HC系列控制卡是一款高效高性价比的LED全彩控制卡，采用U盘上传方式，支持灰度色彩，支持背景动画，内置动画效果，支持渐变炫彩移动字，炫彩边框。下面对常用的设置和节目编辑做些简单的介绍。

软件主界面：

（图1）

选择软件语言种类：

1.参数设置（最终用户）

- 最终用户，第一次使用软件时要先读取控制卡的参数，操作：用U盘插入到控制卡约10秒左右，屏幕会闪动几下，表示已经回读参数完成；把U盘拔出重新插入电脑，点软件左上角的按钮“读U盘参数”，然后就可以编辑内容了。（参数会自动保存在软件里，下次操作就不需要执行此步）。

2.参数设置（厂家调试）

第一次使用。点菜单 控制--系统设置，弹出 “系统设置”对话框。

在弹出的对话框中， 点修改按钮---输入密码 168或者 led888 即可进入做屏参设置。

（图2）

（图3）

首先在左上角的控制卡型号选择区 --> 选择控制卡型号【控制卡型号可以咨询客服或者自行查看控制卡上的标注】。控制卡的型号有4种。

常用单元板可以直接在列表中选择与之匹配的扫描方式（可通过筛选快速选择走线），输入高度和宽度点数保存即可。

如果不清楚单元板的扫描方式。可以进一步做快捷扫描配置【独创U盘快捷配 适合绝大多数的LED全彩单元板】

快捷配设置方法如下：

先在电脑上插入U盘。双击扫描方式选择区里的“****快速设置****”，【注意是双击】（如图4）， 弹出的对话框，选择“是”把走点设置文件拷贝到U盘，然后进入模组走线描点界面（如图5）。

（图4）

（图5）

首先点 【清空】---

然后设置  【单张模组宽度点数】注意是单张模组----【单张模组高度点数】-----

【RGB组数】，RGB组数就是您HUB接口板型号含有几组RGB信号【常用的HUB75, HUB40接口RGB组数是2】【常用的HUB12, HUB08, HUB74接口RGB组数是1】，如果不清楚可以问客服或单元板厂家。

把单元板放正【特别要注意的是上下不要颠倒，最好是只接一块单元板】，

把U盘插到控制卡上，大约10-30秒左右（根据U盘性能），单元板显示OK字样后，即可拔掉U盘，此时进入快捷描点状态。

观察1块单元板的变化（如果接的不止一块单元板，只观察第一块单元板上的变化）。这个时候，屏幕应该是黑屏的。然后有点依次亮起，记住点亮起的顺序和位置【非常重要】，等待显示屏上画面变化一次。

回到软件界面，按记下的顺序和位置在软件上表格相应位置描点。此时，软件的表格就相当于你的单元板上的灯。

设置完检查正确后，为了避免下次忘记。最好点 【保存为新扫描方式】为自己的单元板起个名字。下次可以在走线列表中直接选择这个扫描方式就不用再做设置了。（图6）

（如果列表中看不到你上次保存的扫描方式，点“全部”按钮列出所有扫描方式，再在列表中查找）（图7）

（图6）

（图7）

设置完扫描方式后要设置屏参，如下图

屏宽和屏高：都需要以点数为单位！新手注意！

数据方向： 可以设定控制卡在屏的方向！在竖屏制作的时候这里需要更改为从下到上，一般情况下这里默认为0

增高加长： 增高时如果单元板是奇数行，必须把屏高凑成偶数行，例如：32x16的单元板，屏尺寸128*80 (4件板宽，5件板高), 这时必须设置 屏宽为128，屏高为96

如果控制卡4个75接口不够的时候。在总点数允许范围内。可以使用交叉增高。如果高度为单数只需要最下面一排不接即可。上图为交叉增高排线接线图示

RGB排序：如果特殊单元板RGB排序不一样。这里可以选择对应的方式，RGB排序不同的定义。就是当屏幕是绿色。可能显示蓝色。这就是RGB排序不同。一般情况默认即可。

DATA: 数据极性。一般默认。如果屏幕反色，文字黑。背景亮的时候这里需要选择另一个。

OE：OE极性，一般默认，如果屏幕颜色不正常。亮度过低。或者有暗亮。这里需要选择另一个。

138译码器：一般默认是有138译码器。如果单元板没有138译码器这里需要选择无138译码【比如强力蓝精灵或者P10系列】。特殊单元板也有595逐行扫描，很少使用。

最下面有高级选项，可以进一步设置屏幕参数，如下图

屏参的导出和保存

设置完成后，需要点 保存 来保存设置的参数，如果有需要。可以点 导出，导出为.LOU 的工程文件，里面包括了所有参数，下次如果在其他电脑直接打开即可使用。

到此为止，设置完成。

- 3.节目编辑

（1）多节目页的编辑

本卡支持添加多达254套节目， 每套节目内容长度不限制，仅受控制卡储存容量的限制。可以通过按控制卡上的“轻触按钮“来切换节目。

要通过控制卡“轻触按钮”来切换节目，必须满足2个条件：

- 菜单-编辑-添加节目页 添加多个节目页

B. 在系统设置中把 “启用按钮选择节目功能”前面的复选框打勾。

注意：如果你添加了多个节目页，但是没有把 “启用按钮选择节目功能”前面的复选框打

勾，那么系统会自动把所有节目页的内容循环播放。

（2）分区的增加或删除

- 如下图用“+”或“—”来增加或删除分区数量，最多可以分4个区显示。

（3）分区的调整（仅有一个区时请拉到充满）

首先选中   主窗口

有三种方法可以设置主窗口大小

第一种：可以在下面节目属性窗口中直接输入主窗口大小，单位为像素点。

第二种：点上图的来预设窗体的大小和位置。

第三种：可以在预览区中用鼠标拖动区域的顶点或者边框来移动和拖拽大小以及位置，在

一般的情况下，拖拽到最大即可。

（4）新建字幕

可以添加多个文字项。添加好文字后，可以在文字编辑区编辑文字效果（有普通文字，三色文字，渐变文字可选择）

- 每一个文字项可以选择三种不同的背景动画。

每一个文字项可以在118种流水边框中任选其中一种。

（5）添加其它节目

除了文字，本卡还支持图片、GIF、FLASH、视频、时钟等多种节目。

（6）U盘录制及上传

编辑完成后。点快捷工具栏上的按钮 ，弹出U盘录制窗口：

录制过程完成后，会自动把节目拷贝到U盘，拔出U盘然后插入到控制卡中，会自动上传节目（HC-1/S,XY-2卡有闪烁的“loading”字样显示, HC-2和HC-1P卡有上传进度百分比显示），直到显示板中显示”OK”字样, 表示上传成功，此时可拔出U盘，显示屏就能正常显示了。

END